| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |
| --- | --- |
| BÁO CÁO DỰ ÁN HỌC PHẦN HỌC MÁY |  |
| Đề tài: |  |
| ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING NHẬN DIỆN SẢN PHẨM TRONG SIÊU THỊ |  |
| Tên nhóm: | NHÓM 14 |
| Sinh viên thực hiện: | Hoàng Trọng Khôi (#) Phạm Công Phúc Nông Hồng Thiện |
| Giáo viên hướng dẫn: | TS. Ngô Hữu Huy |

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS. Ngô Hữu Huy, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã truyền đạt những kiến thức và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập.

Xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày …… tháng …… năm 2026

|  | Nhóm sinh viên thực hiện |
| --- | --- |

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i

MỤC LỤC	i

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	v

DANH SÁCH CÁC BẢNG	vii

DANH SÁCH CÁC HÌNH	viii

MỞ ĐẦU	ix

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1

1.1. Tổng quan bài toán nhận diện sản phẩm trong siêu thị	1

1.1.1. Khái niệm nhận diện sản phẩm	1

1.1.2. Đặc điểm và thách thức của bài toán	1

1.1.3. Ứng dụng trong quầy thanh toán tự động	2

1.2. Tổng quan về Machine Learning và thị giác máy tính	2

1.2.1. Khái niệm và nguyên lý Machine Learning	2

1.2.2. Học có giám sát: phân loại ảnh và phát hiện đối tượng	3

1.2.3. Quy trình xây dựng hệ thống nhận diện hình ảnh	3

1.3. Dữ liệu và xử lý ảnh	4

1.3.1. Dữ liệu hình ảnh và bộ dữ liệu	4

1.3.2. Gán nhãn dữ liệu cho bài toán phát hiện đối tượng	4

1.3.3. Tiền xử lý dữ liệu	5

1.3.4. Tăng cường dữ liệu	5

1.3.5. Trích xuất đặc trưng thủ công	6

1.4. Các thuật toán phân loại học máy cổ điển	6

1.4.1. K-Nearest Neighbors (KNN)	6

1.4.2. Support Vector Machine (SVM)	7

1.4.3. Random Forest	7

1.5. Mạng nơ-ron tích chập và học chuyển giao	8

1.5.1. Mạng nơ-ron tích chập (CNN)	8

1.5.2. Học chuyển giao (Transfer Learning)	9

1.6. Phát hiện đối tượng với YOLO	9

1.6.1. Bài toán phát hiện đối tượng	9

1.6.2. Kiến trúc họ mô hình YOLO	10

1.6.3. IoU và thuật toán loại bỏ khung trùng (NMS)	10

1.6.4. Thư viện Ultralytics và PyTorch	11

1.7. Các tiêu chí đánh giá mô hình	12

1.7.1. Accuracy, Precision, Recall và F1-Score	12

1.7.2. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)	12

1.7.3. Độ chính xác trung bình mAP	12

1.7.4. Thời gian huấn luyện và thời gian dự đoán	13

1.7.5. Khả năng tổng quát hóa của mô hình	13

1.7.6. Tiêu chí lựa chọn mô hình chính	13

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	15

2.1. Mô tả bài toán và thiết kế hệ thống	15

2.1.1. Phát biểu bài toán	15

2.1.2. Đầu vào và đầu ra của hệ thống	15

2.1.3. Danh mục sản phẩm nhận diện	15

2.1.4. Quy trình tổng thể của hệ thống	17

2.2. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu	18

2.2.1. Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu	18

2.2.2. Gán nhãn và tổ chức dữ liệu	19

2.2.3. Tạo bộ dữ liệu phân loại từ khung bao	19

2.2.4. Tiền xử lý hình ảnh	19

2.2.5. Tăng cường dữ liệu	20

2.2.6. Phân chia Train/Validation/Test	20

2.3. Xây dựng các mô hình thử nghiệm	21

2.3.1. Mô hình KNN	21

2.3.2. Mô hình SVM	21

2.3.3. Mô hình Random Forest	21

2.3.4. Mô hình CNN	21

2.3.5. Mô hình Transfer Learning	21

2.3.6. Mô hình phát hiện YOLO	22

2.4. Phương pháp huấn luyện, so sánh và lựa chọn mô hình	22

2.4.1. Thiết lập môi trường và tham số huấn luyện	22

2.4.2. Huấn luyện các mô hình trên tập Train	23

2.4.3. Kiểm thử các mô hình trên tập Test	23

2.4.4. So sánh kết quả giữa các mô hình	23

2.4.5. Lựa chọn mô hình chính	24

2.5. Thiết kế hệ thống quầy thanh toán tự động	24

2.5.1. Kiến trúc hệ thống	24

2.5.2. Tích hợp mô hình chính vào hệ thống	25

2.5.3. Module tính tiền và xuất hóa đơn	26

2.5.4. Thiết kế giao diện người dùng	26

2.5.5. Quy trình vận hành hệ thống	26

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM BÀI TOÁN	28

3.1. Kết quả thu thập và tiền xử lý dữ liệu	28

3.1.1. Thống kê bộ dữ liệu	28

3.1.2. Phân bố số lượng đối tượng theo từng lớp sản phẩm	28

3.1.3. Kết quả tiền xử lý và tăng cường dữ liệu	28

3.1.4. Kết quả phân chia Train/Validation/Test	28

3.2. Kết quả huấn luyện các mô hình	28

3.2.1. Kết quả huấn luyện mô hình KNN	28

3.2.2. Kết quả huấn luyện mô hình SVM	28

3.2.3. Kết quả huấn luyện mô hình Random Forest	28

3.2.4. Kết quả huấn luyện mô hình CNN	28

3.2.5. Kết quả huấn luyện mô hình Transfer Learning	29

3.2.6. Kết quả huấn luyện mô hình YOLO	29

3.3. So sánh và lựa chọn mô hình chính	29

3.3.1. So sánh các mô hình phân loại trên tập Test	29

3.3.2. Kết quả mô hình phát hiện YOLO trên tập Test	29

3.3.3. So sánh thời gian huấn luyện và thời gian dự đoán	29

3.3.4. Phân tích ma trận nhầm lẫn và các trường hợp dự đoán sai	29

3.3.5. Lựa chọn mô hình chính cho hệ thống	29

3.4. Kết quả triển khai mô hình chính	29

3.4.1. Kết quả nhận diện trên dữ liệu mới	29

3.4.2. Kết quả nhận diện trong các tình huống thực tế	30

3.4.3. Đánh giá độ chính xác tính tiền của hệ thống	30

3.4.4. Phân tích các trường hợp nhận diện đúng và sai	30

3.5. Kết quả xây dựng và đánh giá chương trình	30

3.5.1. Giao diện chính của chương trình	30

3.5.2. Chức năng nhập hình ảnh sản phẩm	30

3.5.3. Chức năng nhận diện và hiển thị kết quả	30

3.5.4. Chức năng tính tiền và xuất hóa đơn	30

3.5.5. Hạn chế và hướng phát triển	30

KẾT LUẬN	31

TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Phân công nhiệm vụ theo tiến độ thực hiện:

| Stt | Tên nhiệm vụ | Nội dung chính | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng cấu trúc báo cáo | Mục lục, bố cục 3 chương, thống nhất định dạng | Nông Hồng Thiện |
|  | Cơ sở lý thuyết | Machine Learning, phân loại ảnh, phát hiện đối tượng (YOLO), các thuật toán | Nông Hồng Thiện |
|  | Định hướng phương pháp/mô hình | Xác định các mô hình sẽ thử nghiệm và tiêu chí lựa chọn | Phạm Công Phúc |
|  | Thu thập & tiền xử lý dữ liệu | Dataset, gán nhãn khung bao, resize, normalization, augmentation, chia Train/Val/Test | Cả Nhóm |
|  | Demo/Code | Xây dựng chương trình (nhận diện, tính tiền, hóa đơn, giao diện), chuẩn bị code và quy trình chạy | Hoàng Trọng Khôi |
|  | Chạy chương trình & huấn luyện | Huấn luyện các mô hình, lưu kết quả | Phạm Công Phúc |
|  | Kết quả thực nghiệm | Kết quả Train/Test, Accuracy, Precision, Recall, F1, mAP, Confusion Matrix | Hoàng Trọng Khôi |
|  | Phương pháp/mô hình & hoàn thiện | Viết Chương 2, so sánh mô hình, chọn mô hình chính, hoàn thiện báo cáo | Phạm Công Phúc |

Phân công nhiệm vụ theo thành viên thực hiện:

| Stt | Thành Viên | Nhiệm vụ | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hoàng Trọng Khôi (#) | 1, Demo/Code 2, Kết quả thực nghiệm 3, Phối hợp hoàn thiện |  |
|  | Phạm Công Phúc | 1, Định hướng phương pháp/mô hình 2, Chạy chương trình & huấn luyện 3, Phương pháp/mô hình & hoàn thiện |  |
|  | Nông Hồng Thiện | 1, Xây dựng cấu trúc báo cáo 2, Cơ sở lý thuyết 3, Thu thập và tiền xử lý Dataset |  |

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Danh mục 12 lớp sản phẩm và bảng giá	16

Bảng 2.2. Tiền xử lý dữ liệu cho từng nhóm mô hình	20

Bảng 2.3. Môi trường thực nghiệm	22

Bảng 2.4. Tham số huấn luyện các mô hình học sâu	22

Bảng 3.1. Số đối tượng và số ảnh theo từng lớp sản phẩm (đợt 1)	27

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 1.1. Minh họa chỉ số IoU giữa khung dự đoán và khung thật	11

Hình 2.1. Quy trình tổng thể thực hiện đề tài	18

Hình 2.2. Kiến trúc hệ thống quầy thanh toán tự động	25

Hình 3.1. Phân bố số đối tượng theo từng lớp sản phẩm (đợt 1)	28

MỞ ĐẦU

Quầy thanh toán tự động (self-checkout) đang được nhiều siêu thị triển khai nhằm rút ngắn thời gian chờ và giảm chi phí nhân công. Một trở ngại kỹ thuật là hệ thống phải tự nhận ra khách đang mua những sản phẩm nào; nếu chỉ dựa vào mã vạch thì khách phải quét từng món, còn nhận diện trực tiếp từ hình ảnh cho phép đặt nhiều món lên khay và tính tiền cùng lúc.

Đề tài “Ứng dụng Machine Learning nhận diện sản phẩm trong siêu thị” hướng tới xây dựng mô hình nhận diện sản phẩm thực tế từ ảnh/video, làm nền cho ứng dụng tính tiền tự động. Mô hình phát hiện đối tượng YOLO được chọn làm mô hình chính; song song, nhóm so sánh các thuật toán phân loại KNN, SVM, Random Forest, CNN và Transfer Learning trên ảnh sản phẩm được cắt từ khung bao.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan bài toán nhận diện sản phẩm trong siêu thị

1.1.1. Khái niệm nhận diện sản phẩm

Nhận diện sản phẩm (product recognition) là bài toán sử dụng các kỹ thuật thị giác máy tính và học máy để tự động xác định loại sản phẩm xuất hiện trong ảnh hoặc video. Trong bối cảnh bán lẻ, mỗi loại sản phẩm tương ứng với một mã hàng (SKU – Stock Keeping Unit), ví dụ “Sữa TH true MILK 180 ml” và “Nước tinh khiết Aquafina 500 ml” là hai lớp khác nhau dù cùng thuộc nhóm đồ uống.

Tùy theo yêu cầu đầu ra, bài toán nhận diện sản phẩm được chia thành hai dạng chính:

-	Phân loại ảnh (image classification): mỗi ảnh đầu vào chứa một sản phẩm, mô hình trả về nhãn lớp của sản phẩm đó cùng xác suất dự đoán.

-	Phát hiện đối tượng (object detection): một ảnh có thể chứa nhiều sản phẩm, mô hình vừa xác định vị trí từng sản phẩm bằng khung bao (bounding box), vừa gán nhãn lớp cho từng khung.

Với ứng dụng quầy thanh toán tự động, khách hàng thường đặt nhiều món hàng cùng lúc lên khay, do đó phát hiện đối tượng là dạng bài toán phù hợp để làm lõi của hệ thống. Phân loại ảnh vẫn có vai trò quan trọng trong đề tài: nó là cơ sở để so sánh các thuật toán học máy cổ điển với các mô hình học sâu trên cùng một tập dữ liệu.

1.1.2. Đặc điểm và thách thức của bài toán

So với các bài toán nhận dạng ảnh tổng quát, nhận diện sản phẩm siêu thị có một số đặc điểm riêng gây khó khăn cho mô hình:

-	Độ tương đồng giữa các lớp cao (fine-grained): nhiều sản phẩm cùng thương hiệu có bao bì gần giống nhau, chỉ khác màu sắc hoặc dòng chữ nhỏ, ví dụ sữa Vinamilk 100% ít đường và có đường, mì ly Handy Hảo Hảo và Handy Tomyum, các loại mì Omachi.

-	Biến đổi trong cùng một lớp: cùng một sản phẩm có thể xuất hiện ở nhiều góc nhìn (mặt trước, mặt sau, nằm ngang), khoảng cách và mức độ biến dạng bao bì khác nhau (gói snack bị bóp, túi sữa đặc bị gấp).

-	Điều kiện chụp thay đổi: ánh sáng, bóng đổ, phản xạ trên bao bì nilon hoặc lon kim loại, nền khay thanh toán.

-	Che khuất và chồng lấn: khi nhiều sản phẩm đặt sát nhau, một phần sản phẩm có thể bị che khuất, gây nhầm lẫn khi đếm số lượng.

-	Yêu cầu thời gian thực và độ chính xác cao: sai sót nhận diện dẫn trực tiếp tới sai tiền thanh toán, do đó hệ thống vừa phải nhanh vừa phải cho phép người dùng kiểm tra lại kết quả.

1.1.3. Ứng dụng trong quầy thanh toán tự động

Quầy thanh toán tự động (self-checkout) cho phép khách hàng tự quét và thanh toán hàng hóa mà không cần nhân viên thu ngân. Phần lớn quầy hiện nay dựa vào mã vạch; khách phải tìm và quét từng mã, thao tác chậm và dễ bỏ sót. Hệ thống nhận diện bằng hình ảnh cho phép nhận diện đồng thời nhiều sản phẩm chỉ qua một lần chụp, sau đó tự động tra bảng giá, tính tổng tiền và xuất hóa đơn.

Ngoài thanh toán, công nghệ nhận diện sản phẩm còn được ứng dụng trong kiểm kê hàng trên kệ, phát hiện hàng hết (out-of-stock), kiểm tra vị trí trưng bày theo sơ đồ (planogram) và phân tích hành vi mua sắm. Các bộ dữ liệu công khai như RPC (Retail Product Checkout) [1] và SKU-110K [2] cho thấy đây là hướng nghiên cứu được quan tâm rộng rãi.

1.2. Tổng quan về Machine Learning và thị giác máy tính

1.2.1. Khái niệm và nguyên lý Machine Learning

Học máy (Machine Learning) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu các thuật toán cho phép máy tính tự học quy luật từ dữ liệu thay vì được lập trình tường minh. Theo Mitchell [3], một chương trình được gọi là học từ kinh nghiệm E đối với tác vụ T và thước đo hiệu năng P nếu hiệu năng của nó trên T, đo bằng P, được cải thiện nhờ E. Trong đề tài, T là nhận diện sản phẩm trong ảnh, E là tập ảnh sản phẩm đã gán nhãn và P là các chỉ số như độ chính xác hoặc mAP.

Học máy thường được chia thành ba nhóm: học có giám sát (supervised learning) sử dụng dữ liệu có nhãn; học không giám sát (unsupervised learning) tìm cấu trúc ẩn trong dữ liệu không nhãn; và học tăng cường (reinforcement learning) học thông qua tương tác và phần thưởng. Học sâu (Deep Learning) là nhánh con của học máy sử dụng mạng nơ-ron nhiều lớp, có khả năng tự học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu thô như điểm ảnh [4].

1.2.2. Học có giám sát: phân loại ảnh và phát hiện đối tượng

Trong học có giám sát, tập huấn luyện gồm các cặp (x, y), trong đó x là dữ liệu đầu vào và y là nhãn mong muốn. Mô hình học một hàm f sao cho f(x) xấp xỉ y, bằng cách tối thiểu hóa một hàm mất mát (loss function) trên tập huấn luyện. Chất lượng thực sự của mô hình được đánh giá trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy.

Với phân loại ảnh, x là một ảnh và y là một nhãn lớp trong K lớp. Với phát hiện đối tượng, nhãn y của mỗi ảnh là một danh sách các đối tượng, mỗi đối tượng gồm nhãn lớp và tọa độ khung bao. Do đầu ra phức tạp hơn, phát hiện đối tượng đòi hỏi dữ liệu gán nhãn chi tiết hơn, mô hình lớn hơn và các chỉ số đánh giá riêng (IoU, mAP) được trình bày ở mục 1.7.

1.2.3. Quy trình xây dựng hệ thống nhận diện hình ảnh

Một hệ thống nhận diện hình ảnh dựa trên học máy thường được xây dựng theo các bước sau:

-	Xác định bài toán: danh mục lớp cần nhận diện, dạng đầu vào/đầu ra và yêu cầu về độ chính xác, tốc độ.

-	Thu thập và gán nhãn dữ liệu: chụp hoặc tìm ảnh, gán nhãn lớp hoặc khung bao.

-	Tiền xử lý và tăng cường dữ liệu: chuẩn hóa kích thước, giá trị điểm ảnh; tạo thêm biến thể để tăng tính đa dạng.

-	Chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện (Train), tập kiểm định (Validation) và tập kiểm thử (Test).

-	Huấn luyện và tinh chỉnh mô hình trên tập Train, chọn siêu tham số dựa trên tập Validation.

-	Đánh giá trên tập Test bằng các chỉ số phù hợp, phân tích lỗi.

-	Triển khai: tích hợp mô hình vào ứng dụng, xây dựng giao diện và theo dõi hiệu năng khi vận hành.

1.3. Dữ liệu và xử lý ảnh

1.3.1. Dữ liệu hình ảnh và bộ dữ liệu

Ảnh số là một ma trận điểm ảnh (pixel). Ảnh màu thường được biểu diễn trong không gian màu RGB với ba kênh, mỗi giá trị nằm trong khoảng 0–255; một ảnh kích thước H × W được lưu thành tensor H × W × 3. Ngoài RGB, không gian màu HSV (Hue – Saturation – Value) tách riêng thông tin sắc độ và độ sáng, hữu ích khi trích xuất đặc trưng màu ít phụ thuộc vào ánh sáng.

Bộ dữ liệu (dataset) cho bài toán nhận diện sản phẩm cần đáp ứng các yêu cầu: đủ số lượng ảnh cho mỗi lớp, cân bằng tương đối giữa các lớp, đa dạng về góc chụp, ánh sáng, nền và cách sắp xếp sản phẩm, đồng thời phản ánh đúng điều kiện sử dụng thực tế tại quầy thanh toán. Các bộ dữ liệu lớn như ImageNet [5] và COCO [6] thường được dùng để huấn luyện trước (pre-train) các mô hình, sau đó tinh chỉnh trên bộ dữ liệu nhỏ của bài toán cụ thể.

1.3.2. Gán nhãn dữ liệu cho bài toán phát hiện đối tượng

Gán nhãn cho phát hiện đối tượng là việc vẽ khung bao chữ nhật bao quanh từng sản phẩm trong ảnh và gán tên lớp tương ứng. Có nhiều định dạng lưu nhãn, phổ biến là Pascal VOC (XML), COCO (JSON) và định dạng YOLO (TXT). Trong định dạng YOLO, mỗi ảnh có một tệp .txt cùng tên, mỗi dòng mô tả một đối tượng:

class_id   x_center   y_center   width   height	(1.1)

trong đó class_id là chỉ số lớp (bắt đầu từ 0), bốn giá trị còn lại là tọa độ tâm và kích thước khung bao đã được chuẩn hóa về đoạn [0, 1] theo chiều rộng và chiều cao ảnh. Nhờ chuẩn hóa, nhãn không phụ thuộc vào độ phân giải ảnh. Các công cụ gán nhãn thông dụng gồm LabelImg, CVAT và Roboflow, cho phép xuất trực tiếp theo định dạng YOLO.

Từ nhãn khung bao có thể cắt (crop) từng sản phẩm thành các ảnh nhỏ để tạo bộ dữ liệu phân loại. Cách làm này cho phép dùng chung một lần gán nhãn cho cả mô hình phát hiện và các mô hình phân loại.

1.3.3. Tiền xử lý dữ liệu

Tiền xử lý nhằm đưa dữ liệu về dạng thống nhất, phù hợp với đầu vào của mô hình. Các thao tác thường dùng gồm:

-	Thay đổi kích thước (resize): đưa ảnh về kích thước cố định, ví dụ 64 × 64 cho thuật toán cổ điển, 224 × 224 cho CNN hoặc 640 × 640 cho YOLO. Với YOLO, ảnh thường được co giãn giữ nguyên tỉ lệ và bù viền (letterbox) để tránh méo đối tượng.

-	Chuẩn hóa giá trị điểm ảnh (normalization): chia cho 255 để đưa về [0, 1], hoặc trừ trung bình và chia độ lệch chuẩn theo từng kênh (chuẩn hóa theo thống kê ImageNet khi dùng mô hình huấn luyện trước).

-	Chuyển đổi không gian màu: RGB sang ảnh xám (grayscale) cho đặc trưng HOG, hoặc sang HSV cho đặc trưng màu.

-	Làm sạch dữ liệu: loại bỏ ảnh mờ, trùng lặp, nhãn sai hoặc khung bao không khớp đối tượng.

1.3.4. Tăng cường dữ liệu

Tăng cường dữ liệu (data augmentation) là kỹ thuật tạo thêm mẫu huấn luyện bằng cách biến đổi ảnh gốc mà không làm thay đổi nhãn, giúp mô hình bền vững hơn và giảm quá khớp khi dữ liệu ít [7]. Các phép biến đổi phổ biến:

-	Hình học: lật ngang, xoay góc nhỏ, dịch chuyển, co giãn, cắt ngẫu nhiên.

-	Quang học: thay đổi độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa, sắc độ; thêm nhiễu hoặc làm mờ.

-	Kết hợp nhiều ảnh: Mosaic (ghép 4 ảnh thành 1) và MixUp (trộn 2 ảnh) – được Ultralytics YOLO áp dụng mặc định, giúp mô hình học được sản phẩm ở nhiều tỉ lệ và bối cảnh.

Lưu ý với bài toán phát hiện đối tượng, khi biến đổi hình học ảnh thì tọa độ khung bao phải được biến đổi tương ứng. Tăng cường dữ liệu chỉ áp dụng cho tập Train, không áp dụng cho tập Validation và Test.

1.3.5. Trích xuất đặc trưng thủ công

Các thuật toán học máy cổ điển như KNN, SVM và Random Forest làm việc hiệu quả trên vectơ đặc trưng có số chiều vừa phải, thay vì trực tiếp trên hàng chục nghìn điểm ảnh. Vì vậy, ảnh cần được biến đổi thành vectơ đặc trưng bằng các phương pháp thiết kế thủ công (hand-crafted features):

-	Histogram màu: thống kê phân bố màu của ảnh (thường trong không gian HSV), phản ánh màu chủ đạo của bao bì – một đặc điểm rất quan trọng để phân biệt sản phẩm.

-	HOG (Histogram of Oriented Gradients) [8]: chia ảnh thành các ô nhỏ, tính histogram hướng gradient trong mỗi ô rồi chuẩn hóa theo khối, mô tả hình dạng và đường biên của đối tượng.

-	Ảnh thô thu nhỏ (raw pixels): thu nhỏ ảnh rồi duỗi thành vectơ; đơn giản nhưng nhạy với dịch chuyển và ánh sáng.

Các đặc trưng có thể được ghép nối thành một vectơ, sau đó chuẩn hóa (ví dụ StandardScaler) và có thể giảm chiều bằng PCA trước khi đưa vào mô hình.

1.4. Các thuật toán phân loại học máy cổ điển

1.4.1. K-Nearest Neighbors (KNN)

KNN là thuật toán học dựa trên mẫu (instance-based) [9]. Mô hình không có giai đoạn huấn luyện thực sự mà chỉ lưu toàn bộ tập huấn luyện. Khi cần dự đoán một mẫu mới, thuật toán tính khoảng cách từ mẫu đó tới tất cả các mẫu huấn luyện, chọn ra K mẫu gần nhất và gán nhãn theo đa số phiếu của K láng giềng (có thể có trọng số theo khoảng cách). Khoảng cách Euclid giữa hai vectơ đặc trưng x và z được tính:

d(x, z) = √( Σᵢ (xᵢ − zᵢ)² )	(1.2)

Siêu tham số chính gồm số láng giềng K và độ đo khoảng cách. K nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu, K lớn làm mờ ranh giới giữa các lớp. Ưu điểm của KNN là đơn giản, dễ cài đặt; nhược điểm là thời gian dự đoán tăng theo kích thước tập huấn luyện và hiệu năng giảm mạnh khi số chiều đặc trưng lớn.

1.4.2. Support Vector Machine (SVM)

SVM [10] tìm siêu phẳng phân tách hai lớp sao cho lề (margin) – khoảng cách từ siêu phẳng tới các điểm gần nhất của mỗi lớp (các vectơ hỗ trợ) – là lớn nhất. Siêu phẳng có dạng:

wᵀx + b = 0	(1.3)

Với dữ liệu không phân tách tuyến tính, SVM dùng biên mềm với tham số phạt C, cân bằng giữa độ rộng lề và số điểm bị phân loại sai. Ngoài ra, thủ thuật hàm nhân (kernel trick) ánh xạ dữ liệu lên không gian nhiều chiều hơn, trong đó dữ liệu dễ phân tách tuyến tính hơn. Hàm nhân RBF thường được dùng:

K(x, z) = exp( −γ ‖x − z‖² )	(1.4)

Với bài toán nhiều lớp, SVM được mở rộng theo chiến lược một-đấu-một (one-vs-one) hoặc một-đấu-tất-cả (one-vs-rest). SVM hoạt động tốt với dữ liệu có số chiều cao như vectơ HOG, nhưng thời gian huấn luyện tăng nhanh khi số mẫu lớn và cần tinh chỉnh cẩn thận C, γ.

1.4.3. Random Forest

Random Forest [11] là phương pháp học tổ hợp (ensemble) gồm nhiều cây quyết định. Mỗi cây được huấn luyện trên một mẫu bootstrap (lấy mẫu có hoàn lại) từ tập huấn luyện, và tại mỗi nút chỉ xét một tập con ngẫu nhiên các đặc trưng để chọn điểm chia. Kết quả dự đoán là lớp được nhiều cây bình chọn nhất. Độ “thuần” của một nút thường được đo bằng chỉ số Gini:

Gini = 1 − Σₖ pₖ²	(1.5)

trong đó pₖ là tỉ lệ mẫu thuộc lớp k tại nút. Nhờ tính ngẫu nhiên kép (theo mẫu và theo đặc trưng), các cây ít tương quan với nhau nên mô hình tổng hợp giảm được phương sai và ít quá khớp hơn một cây đơn lẻ. Các siêu tham số quan trọng gồm số cây (n_estimators), độ sâu tối đa và số đặc trưng xét tại mỗi nút. Random Forest còn cho biết mức độ quan trọng của từng đặc trưng.

1.5. Mạng nơ-ron tích chập và học chuyển giao

1.5.1. Mạng nơ-ron tích chập (CNN)

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) [12] là kiến trúc học sâu chuyên dùng cho dữ liệu dạng lưới như ảnh. Khác với phương pháp cổ điển, CNN tự học đặc trưng từ điểm ảnh thông qua các lớp:

-	Lớp tích chập (convolution): trượt các bộ lọc (kernel) kích thước nhỏ trên ảnh để tạo bản đồ đặc trưng (feature map). Các lớp đầu học đặc trưng đơn giản như cạnh, góc; các lớp sâu hơn học đặc trưng trừu tượng như logo, hoa văn bao bì.

-	Hàm kích hoạt: thường là ReLU, f(x) = max(0, x), đưa tính phi tuyến vào mạng.

-	Lớp gộp (pooling): giảm kích thước bản đồ đặc trưng (max pooling, average pooling), giúp giảm tham số và tăng tính bất biến với dịch chuyển nhỏ.

-	Lớp chuẩn hóa theo lô (Batch Normalization) và Dropout: ổn định quá trình huấn luyện và giảm quá khớp.

-	Lớp kết nối đầy đủ và Softmax: chuyển đặc trưng thành xác suất cho từng lớp.

Hàm Softmax biến vectơ điểm z thành phân phối xác suất trên K lớp, và mô hình được huấn luyện bằng cách tối thiểu hóa hàm mất mát entropy chéo (cross-entropy) thông qua thuật toán lan truyền ngược và tối ưu hóa gradient (SGD, Adam):

p(y = k | x) = exp(zₖ) / Σⱼ exp(zⱼ)          L = − Σₖ yₖ log pₖ	(1.6)

1.5.2. Học chuyển giao (Transfer Learning)

Học chuyển giao [13] là kỹ thuật tận dụng tri thức của một mô hình đã được huấn luyện trên bộ dữ liệu lớn (thường là ImageNet với hơn một triệu ảnh, 1000 lớp) để giải quyết bài toán mới có ít dữ liệu. Phần thân (backbone) của mạng đã học được các đặc trưng thị giác tổng quát, chỉ cần thay lớp phân loại cuối cho phù hợp với số lớp của bài toán. Có hai chiến lược chính:

-	Trích xuất đặc trưng (feature extraction): đóng băng (freeze) toàn bộ backbone, chỉ huấn luyện lớp phân loại mới.

-	Tinh chỉnh (fine-tuning): sau khi huấn luyện lớp mới, mở đóng băng một phần hoặc toàn bộ backbone và huấn luyện tiếp với tốc độ học nhỏ.

Các backbone phổ biến gồm ResNet [14] với kết nối tắt (residual connection) giúp huấn luyện mạng rất sâu, và MobileNetV2 [15] với tích chập tách biệt theo chiều sâu, nhẹ và nhanh, phù hợp với thiết bị có tài nguyên hạn chế. Học chuyển giao thường cho độ chính xác cao hơn đáng kể so với CNN huấn luyện từ đầu khi dữ liệu ít, đồng thời hội tụ nhanh hơn.

1.6. Phát hiện đối tượng với YOLO

1.6.1. Bài toán phát hiện đối tượng

Các phương pháp phát hiện đối tượng dựa trên học sâu được chia làm hai nhóm. Nhóm hai giai đoạn (two-stage) như Faster R-CNN [16] trước tiên đề xuất các vùng có khả năng chứa đối tượng, sau đó phân loại và tinh chỉnh từng vùng; độ chính xác cao nhưng tốc độ chậm. Nhóm một giai đoạn (one-stage) như YOLO dự đoán trực tiếp khung bao và lớp trong một lần lan truyền qua mạng, tốc độ nhanh, phù hợp với ứng dụng thời gian thực như quầy thanh toán.

1.6.2. Kiến trúc họ mô hình YOLO

YOLO (You Only Look Once) được Redmon và cộng sự giới thiệu năm 2016 [17], coi phát hiện đối tượng là một bài toán hồi quy duy nhất từ ảnh ra tọa độ khung bao và xác suất lớp. Qua nhiều phiên bản, YOLO được cải tiến liên tục về độ chính xác và tốc độ. Các phiên bản hiện đại do Ultralytics phát triển (YOLOv8, YOLO11) [18] có kiến trúc gồm ba phần:

-	Backbone: mạng CNN trích xuất đặc trưng từ ảnh ở nhiều mức độ phân giải.

-	Neck: kết hợp đặc trưng đa tỉ lệ (theo kiểu FPN/PAN), giúp phát hiện tốt cả đối tượng lớn và nhỏ.

-	Head: dự đoán tọa độ khung bao, độ tin cậy và xác suất lớp. Các phiên bản mới dùng thiết kế không neo (anchor-free) và tách riêng nhánh phân loại với nhánh hồi quy khung bao.

Mỗi phiên bản có nhiều kích cỡ (n – nano, s – small, m – medium, l – large, x – extra large), đánh đổi giữa tốc độ và độ chính xác. Hàm mất mát khi huấn luyện gồm thành phần phân loại và thành phần hồi quy khung bao (dựa trên IoU). Các mô hình được cung cấp sẵn trọng số huấn luyện trước trên COCO, cho phép áp dụng học chuyển giao cho bộ dữ liệu sản phẩm.

1.6.3. IoU và thuật toán loại bỏ khung trùng (NMS)

IoU (Intersection over Union) đo mức độ trùng khớp giữa khung dự đoán B_p và khung thật B_gt, bằng tỉ số giữa diện tích phần giao và diện tích phần hợp của hai khung (Hình 1.1):

IoU = |B_p ∩ B_gt| / |B_p ∪ B_gt|	(1.7)

Hình 1.1. Minh họa chỉ số IoU giữa khung dự đoán và khung thật

IoU nhận giá trị từ 0 (không giao nhau) đến 1 (trùng khớp hoàn toàn). Một dự đoán được coi là đúng (True Positive) nếu đúng lớp và có IoU với khung thật lớn hơn ngưỡng, thường là 0,5.

Mô hình phát hiện thường sinh ra nhiều khung chồng lên nhau cho cùng một đối tượng. NMS (Non-Maximum Suppression) loại bỏ các khung thừa theo các bước: sắp xếp các khung theo độ tin cậy giảm dần; giữ lại khung có độ tin cậy cao nhất; loại bỏ các khung cùng lớp có IoU với khung vừa giữ lớn hơn ngưỡng (ví dụ 0,7); lặp lại cho các khung còn lại. Với bài toán tính tiền, NMS rất quan trọng vì mỗi khung thừa sẽ bị đếm thành một sản phẩm, dẫn đến tính sai tiền.

1.6.4. Thư viện Ultralytics và PyTorch

PyTorch [19] là thư viện học sâu mã nguồn mở, hỗ trợ tính toán tensor trên GPU và tự động tính đạo hàm. Ultralytics [18] là thư viện xây dựng trên PyTorch, cung cấp giao diện thống nhất để huấn luyện, kiểm định, dự đoán và xuất mô hình YOLO (sang ONNX, TensorRT…). Thư viện tích hợp sẵn tăng cường dữ liệu, tính mAP, vẽ biểu đồ huấn luyện và ma trận nhầm lẫn, giúp nhóm tập trung vào dữ liệu và ứng dụng. Các thuật toán cổ điển được cài đặt bằng thư viện scikit-learn [20].

1.7. Các tiêu chí đánh giá mô hình

1.7.1. Accuracy, Precision, Recall và F1-Score

Với mỗi lớp, kết quả dự đoán được chia thành bốn loại: TP (dự đoán đúng là lớp đó), FP (dự đoán nhầm sang lớp đó), FN (bỏ sót mẫu thuộc lớp đó) và TN (các trường hợp còn lại). Từ đó định nghĩa các chỉ số:

Accuracy = (số mẫu dự đoán đúng) / (tổng số mẫu)	(1.8)

Precision = TP / (TP + FP)          Recall = TP / (TP + FN)	(1.9)

F1 = 2 × Precision × Recall / (Precision + Recall)	(1.10)

Precision cho biết trong các mẫu mô hình khẳng định thuộc một lớp, bao nhiêu phần trăm là đúng; Recall cho biết mô hình tìm được bao nhiêu phần trăm mẫu thực sự thuộc lớp đó. F1 là trung bình điều hòa của hai chỉ số. Với bài toán nhiều lớp, các chỉ số được tính cho từng lớp rồi lấy trung bình (macro-average: trung bình đều các lớp; weighted-average: trung bình có trọng số theo số mẫu). Trong ngữ cảnh thanh toán, Precision thấp nghĩa là tính tiền nhầm sản phẩm khác, còn Recall thấp nghĩa là bỏ sót sản phẩm.

1.7.2. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Ma trận nhầm lẫn là bảng K × K, trong đó phần tử ở hàng i, cột j là số mẫu có nhãn thật là lớp i nhưng được dự đoán là lớp j. Đường chéo chính thể hiện các dự đoán đúng; các ô ngoài đường chéo cho biết cặp lớp nào hay bị nhầm lẫn. Đây là công cụ quan trọng để phân tích lỗi, ví dụ kiểm tra xem các sản phẩm có bao bì gần giống nhau có bị nhầm với nhau hay không. Với YOLO, ma trận nhầm lẫn có thêm một lớp “background” để thể hiện các trường hợp bỏ sót hoặc phát hiện nhầm nền.

1.7.3. Độ chính xác trung bình mAP

Với phát hiện đối tượng, Accuracy không còn phù hợp vì số lượng đối tượng trong ảnh thay đổi và cần xét cả vị trí khung bao. Chỉ số chuẩn là mAP (mean Average Precision) [6], [21]. Với mỗi lớp, sắp xếp các dự đoán theo độ tin cậy giảm dần, tính cặp (Precision, Recall) tại các ngưỡng để vẽ đường cong Precision–Recall; AP là diện tích dưới đường cong này. mAP là trung bình AP của tất cả các lớp:

AP = ∫₀¹ p(r) dr          mAP = (1/K) Σₖ APₖ	(1.11)

Hai biến thể thường được báo cáo là mAP@0.5 (ngưỡng IoU = 0,5, theo chuẩn Pascal VOC) và mAP@0.5:0.95 (trung bình mAP tại 10 ngưỡng IoU từ 0,5 đến 0,95 với bước 0,05, theo chuẩn COCO) – chỉ số sau khắt khe hơn vì đòi hỏi khung bao phải khớp chính xác.

1.7.4. Thời gian huấn luyện và thời gian dự đoán

Bên cạnh độ chính xác, chi phí tính toán là tiêu chí quan trọng khi triển khai thực tế. Thời gian huấn luyện phản ánh chi phí xây dựng và cập nhật mô hình khi siêu thị bổ sung sản phẩm mới. Thời gian dự đoán (suy luận) cho một ảnh, hoặc số khung hình xử lý được mỗi giây (FPS), quyết định trải nghiệm của khách hàng tại quầy. Kích thước tệp mô hình và yêu cầu phần cứng (CPU hay GPU) cũng cần được xem xét.

1.7.5. Khả năng tổng quát hóa của mô hình

Khả năng tổng quát hóa là khả năng mô hình hoạt động tốt trên dữ liệu mới chưa từng thấy. Hai hiện tượng cần tránh là quá khớp (overfitting) – mô hình đạt kết quả rất cao trên tập Train nhưng thấp trên tập Validation/Test do “học thuộc” dữ liệu – và dưới khớp (underfitting) – mô hình quá đơn giản, kết quả thấp trên cả hai tập. Việc theo dõi đường cong loss và chỉ số trên tập Train và Validation theo từng epoch giúp phát hiện các hiện tượng này. Các biện pháp chống quá khớp gồm tăng cường dữ liệu, dropout, chính quy hóa (weight decay), dừng sớm (early stopping) và thu thập thêm dữ liệu.

1.7.6. Tiêu chí lựa chọn mô hình chính

Mô hình chính của hệ thống được lựa chọn dựa trên sự cân bằng giữa các tiêu chí:

(1) độ chính xác trên tập Test (F1-Score với mô hình phân loại, mAP với mô hình phát hiện)

(2) khả năng xử lý đồng thời nhiều sản phẩm trong một ảnh

(3) tốc độ suy luận đáp ứng thời gian thực

(4) khả năng tổng quát hóa với điều kiện chụp thực tế

(5) mức độ dễ tích hợp, mở rộng khi bổ sung sản phẩm mới.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Mô tả bài toán và thiết kế hệ thống

2.1.1. Phát biểu bài toán

Đề tài xây dựng hệ thống nhận diện sản phẩm cho quầy thanh toán tự động. Khách hàng đặt các sản phẩm lên khu vực thanh toán; hệ thống thu nhận hình ảnh, phát hiện và nhận diện từng sản phẩm, đếm số lượng theo từng loại, tra cứu đơn giá, tính tổng tiền và xuất hóa đơn cho khách hàng.

Về mặt học máy, bài toán cốt lõi là phát hiện đối tượng đa lớp với 12 lớp sản phẩm. Để đáp ứng yêu cầu của học phần về việc so sánh các thuật toán, nhóm thực hiện thêm bài toán phân loại ảnh trên các ảnh sản phẩm được cắt ra từ khung bao, nhằm so sánh các thuật toán học máy cổ điển (KNN, SVM, Random Forest) với các mô hình học sâu (CNN, Transfer Learning). Mô hình YOLO được sử dụng làm mô hình phát hiện chính tích hợp vào hệ thống.

2.1.2. Đầu vào và đầu ra của hệ thống

Đầu vào: ảnh tĩnh chụp khu vực thanh toán. Mỗi ảnh có thể chứa một hoặc nhiều sản phẩm thuộc danh mục 12 lớp.

Đầu ra:

-	Ảnh kết quả với khung bao, tên sản phẩm và độ tin cậy của từng sản phẩm được phát hiện.

-	Danh sách sản phẩm kèm số lượng, đơn giá và thành tiền của từng dòng.

-	Tổng số lượng, tổng tiền và hóa đơn được xuất ra tệp để lưu trữ hoặc in.

2.1.3. Danh mục sản phẩm nhận diện

Danh mục sản phẩm được xây dựng dựa trên hóa đơn mua hàng thực tế tại siêu thị GO! Thái Nguyên (ngày 24/09/2026), gồm 12 mặt hàng thuộc các nhóm đồ uống, sữa, bánh kẹo, snack và mì ăn liền. Đơn giá được lấy theo hóa đơn và dùng làm bảng giá cho module tính tiền (Bảng 2.1).

Bảng 2.1. Danh mục 12 lớp sản phẩm và bảng giá

| STT | Mã lớp | Tên sản phẩm | Tên trên hóa đơn | ĐVT | Đơn giá (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Sữa TH true MILK 180 ml (hộp lẻ) | SUA TH MILK KD 180ML | Hộp | 9.100 |
| 2 | 1 | Nước tinh khiết Aquafina 500 ml | NTK AQUAFINA 500ML | Chai | 4.000 |
| 3 | 2 | Sô cô la KitKat 17 g | SCL KITKAT 17GR | Gói | 9.900 |
| 4 | 3 | Nước ngọt Pepsi lon 320 ml | (chưa có) | Lon | 10.300 |
| 5 | 4 | Mì ly Handy Hảo Hảo | MI LY HANDY HAO HAO | Ly | 8.300 |
| 6 | 5 | Mì ly Handy Tomyum | MI LY HANDY TOMYUM H | Ly | 8.300 |
| 7 | 6 | Khoai tây chiên Lay's Stax tôm hùm | KTC LAY'S STAX TOM H | Hộp | 30.200 |
| 8 | 7 | Sữa bịch Vinamilk 100% có đường | SUA BICH VNM 100% CD | Bịch | 8.700 |
| 9 | 8 | Bánh Oreo việt quất | BANH OREO VIET QUAT | Gói | 12.900 |
| 10 | 9 | Mì Omachi bắp bò | MI OMACHI BAP BO RIE | Gói | 8.800 |
| 11 | 10 | Bánh Chocopie Orion | BANH CHOCOPIE ORION | Hộp | 29.900 |
| 12 | 11 | Mì tô Omachi tôm | MI TO OMACHI TOM CAN | Tô | 13.900 |

Danh mục này vẫn có các cặp sản phẩm dễ nhầm lẫn: (Mì ly Handy Hảo Hảo – Handy Tomyum) có cùng dạng ly và bao bì gần giống nhau; (Mì Omachi bắp bò – mì tô Omachi tôm) cùng thương hiệu; sữa TH true MILK khi đặt sát nhau trong lốc bị che khuất một phần. Đây là các trường hợp cần chú ý khi thu thập dữ liệu và phân tích lỗi.

2.1.4. Quy trình tổng thể của hệ thống

Quy trình thực hiện đề tài được mô tả trong Hình 2.1. Sau khi thu thập và gán nhãn khung bao, dữ liệu được tiền xử lý, tăng cường và chia tập. Từ đây, quy trình tách thành hai nhánh thực nghiệm: nhánh A huấn luyện các mô hình phân loại trên ảnh cắt theo khung bao, nhánh B huấn luyện mô hình phát hiện YOLO trên ảnh gốc. Kết quả của hai nhánh được đánh giá, so sánh để chọn mô hình chính và tích hợp vào hệ thống.

Hình 2.1. Quy trình tổng thể thực hiện đề tài

2.2. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

2.2.1. Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu được nhóm tự xây dựng bằng cách chụp ảnh 12 sản phẩm trong Bảng 2.1. Để mô hình hoạt động tốt trong điều kiện thực tế, việc chụp ảnh tuân theo các nguyên tắc sau:

-	Đa dạng góc chụp: chụp mặt trước, mặt sau, mặt bên, nằm ngang, dựng đứng và nghiêng.

-	Đa dạng bối cảnh: chụp từng sản phẩm riêng lẻ và nhiều sản phẩm cùng lúc (2–6 sản phẩm), có trường hợp đặt sát nhau hoặc che khuất một phần, mô phỏng khay thanh toán.

-	Đa dạng điều kiện: nhiều mức ánh sáng, nhiều loại nền và khoảng cách chụp khác nhau.

-	Cân bằng lớp: số lượng đối tượng của mỗi lớp xấp xỉ nhau; tăng cường chụp các lớp dễ nhầm lẫn.

2.2.2. Gán nhãn và tổ chức dữ liệu

Ảnh được gán nhãn khung bao bằng công cụ Roboflow), sau đó xuất theo định dạng YOLOv8 như mô tả ở mục 1.3.2.

Quy tắc gán nhãn thống nhất trong nhóm: khung bao ôm sát toàn bộ phần nhìn thấy của sản phẩm; mỗi sản phẩm chỉ có một khung

Do Roboflow sắp xếp tên lớp theo thứ tự chữ cái và xuất nhãn dạng đa giác, nhóm viết chương trình nhập dữ liệu (import_roboflow.py) để đổi mã lớp về đúng thứ tự trong Bảng 2.1 và chuyển đa giác thành khung bao nhỏ nhất.

Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc thư mục chuẩn của Ultralytics YOLO, kèm tệp cấu hình data.yaml khai báo đường dẫn và danh sách 12 lớp theo đúng thứ tự mã lớp trong Bảng 2.1:

dataset/

├── images/

│   ├── train/   ├── val/   └── test/

├── labels/

│   ├── train/   ├── val/   └── test/

└── data.yaml   (path, train, val, test, nc: 12, names: [...])

2.2.3. Tạo bộ dữ liệu phân loại từ khung bao

Để phục vụ nhánh A, mỗi khung bao trong tập dữ liệu phát hiện được cắt ra thành một ảnh riêng và lưu vào thư mục mang tên lớp tương ứng. Việc cắt được thực hiện sau khi đã chia tập Train/Validation/Test để đảm bảo các ảnh cắt từ cùng một ảnh gốc không xuất hiện đồng thời ở hai tập khác nhau (tránh rò rỉ dữ liệu). Các khung bao quá nhỏ (dưới 32 pixel) được loại bỏ.

2.2.4. Tiền xử lý hình ảnh

Mỗi nhóm mô hình yêu cầu đầu vào khác nhau nên được tiền xử lý riêng (Bảng 2.2).

Bảng 2.2. Tiền xử lý dữ liệu cho từng nhóm mô hình

| Nhóm mô hình | Kích thước ảnh | Tiền xử lý |
| --- | --- | --- |
| KNN, SVM, Random Forest | 64 × 64 | Chuyển xám + trích xuất HOG; chuyển HSV + histogram màu; ghép vectơ, chuẩn hóa StandardScaler. |
| CNN tự xây dựng | 128 × 128 | Chia giá trị điểm ảnh cho 255 về [0, 1] |
| Transfer Learning | 224 × 224 | Chuẩn hóa theo trung bình, độ lệch chuẩn của ImageNet |
| YOLO | 640 × 640 | Letterbox giữ tỉ lệ, chuẩn hóa [0, 1] (Ultralytics tự thực hiện) |

2.2.5. Tăng cường dữ liệu

Tăng cường dữ liệu chỉ áp dụng cho tập Train. Với các mô hình phân loại học sâu, nhóm sử dụng các phép biến đổi: xoay ngẫu nhiên , thay đổi độ sáng/độ tương phản, cắt ngẫu nhiên và co giãn nhẹ. Phép lật ngang làm chữ trên bao bì bị ngược – trường hợp không xảy ra trong thực tế – nên nhóm không sử dụng, tùy kết quả thử nghiệm trên tập Validation. Với YOLO, nhóm sử dụng bộ tăng cường tích hợp của Ultralytics (Mosaic, thay đổi HSV, co giãn, dịch chuyển, lật ngang). Với các thuật toán cổ điển, có bổ sung ảnh tăng cường trước khi trích xuất đặc trưng.

2.2.6. Phân chia Train/Validation/Test

Bộ dữ liệu được chia theo tỉ lệ 70% / 15% / 15% cho Train, Validation và Test, chia theo ảnh gốc và phân tầng để các lớp có tỉ lệ tương đương giữa các tập. Tập Train dùng để huấn luyện, tập Validation dùng để chọn siêu tham số và dừng sớm, tập Test chỉ dùng một lần duy nhất ở bước đánh giá cuối cùng. Việc chia được cố định bằng hạt giống ngẫu nhiên (random seed) để các mô hình được so sánh trên cùng một tập dữ liệu.

2.3. Xây dựng các mô hình thử nghiệm

2.3.1. Mô hình KNN

Mô hình KNN được cài đặt bằng lớp KNeighborsClassifier của scikit-learn, nhận đầu vào là vectơ đặc trưng (HOG + histogram màu) đã chuẩn hóa. Các siêu tham số được tìm bằng tìm kiếm lưới (Grid Search) kết hợp kiểm định chéo trên tập Train: số láng giềng K ∈ {1, 3, 5, 7, 9, 11}, trọng số {uniform, distance}, độ đo {Euclid, Manhattan}.

2.3.2. Mô hình SVM

Mô hình SVM sử dụng lớp SVC của scikit-learn với cùng vectơ đặc trưng như KNN. Các siêu tham số tìm kiếm gồm hàm nhân {linear, RBF}, tham số phạt C ∈ {0,1; 1; 10; 100} và γ ∈ {scale; 0,001; 0,01}. Bài toán 12 lớp được xử lý theo chiến lược one-vs-one mặc định của thư viện.

2.3.3. Mô hình Random Forest

Mô hình Random Forest sử dụng lớp RandomForestClassifier của scikit-learn. Các siêu tham số tìm kiếm gồm số cây n_estimators ∈ {100, 200, 500}, độ sâu tối đa max_depth ∈ {None, 20, 40} và số đặc trưng xét tại mỗi nút max_features ∈ {sqrt, log2}. Mức độ quan trọng của đặc trưng được dùng để phân tích đóng góp của đặc trưng màu so với đặc trưng hình dạng.

2.3.4. Mô hình CNN

Mạng CNN được nhóm tự thiết kế và huấn luyện từ đầu bằng PyTorch, gồm 3–4 khối tích chập, mỗi khối có: lớp Conv 3 × 3 – Batch Normalization – ReLU – Max Pooling 2 × 2, số bộ lọc tăng dần 32 – 64 – 128 – 256. Phía sau là lớp Global Average Pooling, Dropout 0,5 và lớp kết nối đầy đủ 12 đầu ra với Softmax. Mô hình được huấn luyện với hàm mất mát cross-entropy và bộ tối ưu Adam.

2.3.5. Mô hình Transfer Learning

Mô hình học chuyển giao sử dụng backbone MobileNetV2 / ResNet50 – nhóm chọn với trọng số huấn luyện trước trên ImageNet. Lớp phân loại cuối được thay bằng lớp kết nối đầy đủ 12 đầu ra. Quá trình huấn luyện gồm hai giai đoạn: (1) đóng băng backbone, chỉ huấn luyện lớp mới; (2) mở đóng băng các khối cuối của backbone và tinh chỉnh với tốc độ học nhỏ hơn 10 lần.

2.3.6. Mô hình phát hiện YOLO

Mô hình phát hiện đối tượng sử dụng YOLOv8 của thư viện Ultralytics, khởi tạo từ trọng số huấn luyện trước trên COCO và tinh chỉnh trên bộ dữ liệu 12 lớp. Nhóm thử nghiệm hai kích cỡ n và s để đánh giá sự đánh đổi giữa tốc độ và độ chính xác. Khi suy luận, các khung có độ tin cậy dưới ngưỡng 0,5 bị loại, sau đó áp dụng NMS với ngưỡng IoU 0,7.

2.4. Phương pháp huấn luyện, so sánh và lựa chọn mô hình

2.4.1. Thiết lập môi trường và tham số huấn luyện

Môi trường thực nghiệm và các tham số huấn luyện chính được trình bày trong Bảng 2.3 và Bảng 2.4.

Bảng 2.3. Môi trường thực nghiệm

| Thành phần | Cấu hình |
| --- | --- |
| Phần cứng huấn luyện | Google Colab (GPU NVIDIA T4); máy cá nhân MSI không có GPU NVIDIA dùng chuẩn bị dữ liệu và chạy giao diện |
| Hệ điều hành | Windows (máy cá nhân); Linux (Google Colab) |
| Ngôn ngữ | Python 3.14.7 |
| Thư viện học sâu | PyTorch, Ultralytics |
| Thư viện học máy, xử lý ảnh | scikit-learn, scikit-image, OpenCV, NumPy |
| Đánh giá, trực quan hóa | Matplotlib, Seaborn, Pandas |
| Giao diện người dùng | Streamlit |

Bảng 2.4. Tham số huấn luyện các mô hình học sâu

| Tham số | CNN | Transfer Learning | YOLO |
| --- | --- | --- | --- |
| Kích thước ảnh | 128 | 224 | 640 |
| Số epoch tối đa | 50 | 30 | 100 |
| Batch size | 32 | 32 | 16 |
| Bộ tối ưu | Adam | Adam | auto (SGD/AdamW) |
| Tốc độ học ban đầu | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
| Dừng sớm (patience) | 10 | 5 | 20 |

Các giá trị đánh dấu là đề xuất ban đầu, nhóm cần xác nhận hoặc điều chỉnh theo phần cứng thực tế.

2.4.2. Huấn luyện các mô hình trên tập Train

Các mô hình cổ điển được huấn luyện trên vectơ đặc trưng của tập Train, siêu tham số được chọn bằng Grid Search với kiểm định chéo 5-fold. Các mô hình học sâu được huấn luyện theo từng epoch, sau mỗi epoch đánh giá trên tập Validation; trọng số có kết quả Validation tốt nhất (loss thấp nhất hoặc mAP cao nhất) được lưu lại. Đường cong loss và chỉ số trên hai tập được ghi lại để phân tích hiện tượng quá khớp. Toàn bộ kết quả huấn luyện (trọng số, nhật ký, biểu đồ) được lưu vào thư mục Logs của dự án.

2.4.3. Kiểm thử các mô hình trên tập Test

Sau khi hoàn tất huấn luyện, mỗi mô hình được đánh giá một lần trên tập Test. Với các mô hình phân loại: tính Accuracy, Precision, Recall, F1-Score (macro-average), ma trận nhầm lẫn và thời gian dự đoán trung bình mỗi ảnh. Với YOLO: tính Precision, Recall, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95 cho từng lớp và toàn bộ, ma trận nhầm lẫn và tốc độ suy luận (ms/ảnh, FPS).

2.4.4. So sánh kết quả giữa các mô hình

Việc so sánh được thực hiện ở hai cấp độ:

-	So sánh các mô hình phân loại (KNN, SVM, Random Forest, CNN, Transfer Learning) trên cùng tập ảnh cắt: đánh giá hiệu quả của đặc trưng thủ công so với đặc trưng tự học, và của học chuyển giao so với huấn luyện từ đầu.

-	Đánh giá mô hình phát hiện YOLO trên ảnh gốc nhiều sản phẩm, đồng thời so sánh độ chính xác phân loại trên các khung bao đúng vị trí của YOLO với mô hình phân loại tốt nhất ở nhánh A, và so sánh các kích cỡ YOLO với nhau.

Kết quả được tổng hợp thành bảng và biểu đồ ở Chương 3, kèm phân tích các cặp lớp dễ nhầm lẫn dựa trên ma trận nhầm lẫn.

2.4.5. Lựa chọn mô hình chính

Mô hình chính được lựa chọn theo các tiêu chí ở mục 1.7.6. Do các mô hình phân loại chỉ xử lý được ảnh chứa một sản phẩm, trong khi quầy thanh toán yêu cầu nhận diện đồng thời nhiều sản phẩm, mô hình phát hiện YOLO được định hướng là mô hình chính của hệ thống. Kích cỡ YOLO cụ thể được chọn dựa trên kết quả mAP và tốc độ suy luận trên tập Test. Kết quả nhánh phân loại dùng để đối chiếu, đánh giá và làm cơ sở cho các hướng cải tiến (ví dụ kết hợp YOLO với một mô hình phân loại thứ cấp cho các lớp dễ nhầm).

2.5. Thiết kế hệ thống quầy thanh toán tự động

2.5.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc module (Hình 2.2), giúp các thành phần độc lập, dễ kiểm thử và thay thế:

Hình 2.2. Kiến trúc hệ thống quầy thanh toán tự động

-	Module đầu vào: đọc ảnh từ tệp, khung hình từ video hoặc camera.

-	Module nhận diện: nạp mô hình YOLO đã huấn luyện, thực hiện suy luận trên ảnh.

-	Module hậu xử lý: lọc theo ngưỡng độ tin cậy, áp dụng NMS, đếm số lượng theo từng lớp.

-	Module tính tiền: tra bảng giá (lưu trong tệp cấu hình CSV/JSON, tách khỏi mã nguồn để dễ cập nhật giá), tính thành tiền và tổng tiền.

-	Module hóa đơn: tạo và xuất hóa đơn.

-	Giao diện người dùng: hiển thị kết quả, cho phép xác nhận hoặc điều chỉnh trước khi thanh toán.

2.5.2. Tích hợp mô hình chính vào hệ thống

Mô hình được lưu dưới dạng tệp trọng số (best.pt) sau huấn luyện và được nạp một lần khi khởi động chương trình để tránh độ trễ ở mỗi lượt thanh toán. Mỗi kết quả suy luận được chuẩn hóa thành danh sách đối tượng gồm mã lớp, tên sản phẩm, độ tin cậy và tọa độ khung bao, làm đầu vào chung cho các module phía sau. Các tham số vận hành (đường dẫn mô hình, ngưỡng độ tin cậy, ngưỡng IoU, đường dẫn bảng giá) được đặt trong tệp cấu hình thay vì ghi cứng trong mã nguồn. Với đầu vào camera, ví dụ chỉ chốt kết quả khi người dùng nhấn “Quét” .

2.5.3. Module tính tiền và xuất hóa đơn

Từ danh sách đối tượng đã hậu xử lý, module tính tiền nhóm theo mã lớp để tính số lượng nᵢ của mỗi sản phẩm, tra đơn giá gᵢ trong bảng giá và tính:

Thành tiềnᵢ = nᵢ × gᵢ          Tổng tiền = Σᵢ nᵢ × gᵢ	(2.1)

Hóa đơn được thiết kế tham khảo phiếu tính tiền thực tế của siêu thị, gồm: thông tin cửa hàng, số hóa đơn, ngày giờ; danh sách sản phẩm (tên, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền); tổng số lượng và tổng tiền. Đơn giá trong bảng giá là giá bán đã bao gồm thuế GTGT như trên hóa đơn tham khảo. Hóa đơn được xuất ra định dạng PDF.

2.5.4. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện được xây dựng bằng Streamlit, gồm các khu vực chính:

-	Khu vực nhập liệu: tải ảnh lên, bật camera, nút “Quét sản phẩm”.

-	Khu vực hiển thị ảnh: ảnh kết quả với khung bao và nhãn sản phẩm.

-	Khu vực giỏ hàng: bảng sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền; cho phép xóa hoặc chỉnh số lượng khi hệ thống nhận diện sai.

-	Khu vực thanh toán: tổng tiền, nút “Thanh toán / Xuất hóa đơn”.

2.5.5. Quy trình vận hành hệ thống

Quy trình một lượt thanh toán diễn ra như sau:

-	Bước 1: Khách hàng đặt sản phẩm lên khu vực quét và nhấn “Quét sản phẩm”.

-	Bước 2: Hệ thống thu ảnh, chạy mô hình nhận diện và hậu xử lý.

-	Bước 3: Giao diện hiển thị ảnh kết quả và giỏ hàng kèm tổng tiền.

-	Bước 4: Khách hàng kiểm tra; nếu có sai sót có thể quét lại hoặc điều chỉnh thủ công.

-	Bước 5: Khách hàng xác nhận thanh toán, hệ thống xuất hóa đơn và làm mới giỏ hàng cho lượt tiếp theo.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM BÀI TOÁN

3.1. Kết quả thu thập và tiền xử lý dữ liệu

3.1.1. Thống kê bộ dữ liệu

Tính đến thời điểm báo cáo báo cáo hiện tại, bộ dữ liệu gồm 227 ảnh do ba thành viên, được gán nhãn thủ công trên Roboflow với tổng cộng 932 khung bao, trung bình 4,11 khung/ảnh. Trong đó 195 ảnh (86%) chứa từ hai sản phẩm trở lên, phù hợp với tình huống khách đặt nhiều món lên khay; không có ảnh nền (ảnh không chứa sản phẩm). Chương trình kiểm tra tự động (dataset_stats) không phát hiện lỗi định dạng nhãn; các khung rất nhỏ do thao tác vẽ nhầm đã được sửa trên Roboflow. Độ phân giải ảnh gốc: 4000 x 3000

3.1.2. Phân bố số lượng đối tượng theo từng lớp sản phẩm

Số đối tượng và số ảnh chứa từng lớp được thống kê

Bảng 3.1. Số đối tượng và số ảnh theo từng lớp sản phẩm (đợt 1)

| STT | Tên sản phẩm | Số đối tượng | Số ảnh chứa lớp | Tỉ lệ đối tượng (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sữa TH true MILK 180 ml (hộp lẻ) | 356 | 92 | 38,2 |
| 2 | Nước tinh khiết Aquafina 500 ml | 79 | 79 | 8,5 |
| 3 | Sô cô la KitKat 17 g | 44 | 44 | 4,7 |
| 4 | Nước ngọt Pepsi lon 320 ml | 81 | 81 | 8,7 |
| 5 | Mì ly Handy Hảo Hảo | 63 | 63 | 6,8 |
| 6 | Mì ly Handy Tomyum | 30 | 30 | 3,2 |
| 7 | Khoai tây chiên Lay's Stax tôm hùm | 2 | 2 | 0,2 |
| 8 | Sữa bịch Vinamilk 100% có đường | 28 | 27 | 3,0 |
| 9 | Bánh Oreo việt quất | 57 | 55 | 6,1 |
| 10 | Mì Omachi bắp bò | 63 | 62 | 6,8 |
| 11 | Bánh Chocopie Orion | 72 | 70 | 7,7 |
| 12 | Mì tô Omachi tôm | 57 | 57 | 6,1 |
|  | Tổng cộng | 932 | 227 ảnh | 100 |

Hình 3.1. Phân bố số đối tượng theo từng lớp sản phẩm (đợt 1)

3.1.3. Kết quả tiền xử lý và tăng cường dữ liệu

[Bổ sung: ảnh minh họa trước/sau tiền xử lý, ví dụ ảnh tăng cường, ví dụ ảnh cắt cho nhánh phân loại.]

3.1.4. Kết quả phân chia Train/Validation/Test

[Bổ sung: bảng số ảnh gốc và số ảnh cắt trong từng tập.]

3.2. Kết quả huấn luyện các mô hình

3.2.1. Kết quả huấn luyện mô hình KNN

[Bổ sung: siêu tham số tốt nhất từ Grid Search, độ chính xác kiểm định chéo, kết quả trên tập Validation.]

3.2.2. Kết quả huấn luyện mô hình SVM

[Bổ sung: siêu tham số tốt nhất, kết quả kiểm định chéo và Validation.]

3.2.3. Kết quả huấn luyện mô hình Random Forest

[Bổ sung: siêu tham số tốt nhất, kết quả, biểu đồ mức độ quan trọng của đặc trưng.]

3.2.4. Kết quả huấn luyện mô hình CNN

[Bổ sung: đồ thị loss và accuracy trên Train/Validation theo epoch, nhận xét quá khớp.]

3.2.5. Kết quả huấn luyện mô hình Transfer Learning

[Bổ sung: đồ thị huấn luyện hai giai đoạn, so sánh với CNN tự xây dựng.]

3.2.6. Kết quả huấn luyện mô hình YOLO

[Bổ sung: đồ thị loss (box, cls, dfl), Precision, Recall, mAP theo epoch do Ultralytics xuất ra.]

3.3. So sánh và lựa chọn mô hình chính

3.3.1. So sánh các mô hình phân loại trên tập Test

[Bổ sung: bảng Accuracy, Precision, Recall, F1-Score của KNN, SVM, Random Forest, CNN, Transfer Learning.]

3.3.2. Kết quả mô hình phát hiện YOLO trên tập Test

[Bổ sung: Precision, Recall, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95 tổng và theo từng lớp; so sánh các kích cỡ YOLO.]

3.3.3. So sánh thời gian huấn luyện và thời gian dự đoán

[Bổ sung: bảng thời gian huấn luyện, thời gian dự đoán (ms/ảnh), FPS, kích thước tệp mô hình.]

3.3.4. Phân tích ma trận nhầm lẫn và các trường hợp dự đoán sai

[Bổ sung: ma trận nhầm lẫn của mô hình tốt nhất mỗi nhánh; phân tích các cặp lớp dễ nhầm đã nêu ở mục 2.1.3.]

3.3.5. Lựa chọn mô hình chính cho hệ thống

[Bổ sung: kết luận mô hình chính dựa trên các tiêu chí ở mục 1.7.6.]

3.4. Kết quả triển khai mô hình chính

3.4.1. Kết quả nhận diện trên dữ liệu mới

[Bổ sung: ảnh kết quả nhận diện trên ảnh chụp mới ngoài bộ dữ liệu.]

3.4.2. Kết quả nhận diện trong các tình huống thực tế

[Bổ sung: kết quả khi thay đổi ánh sáng, góc chụp, sản phẩm che khuất, nhiều sản phẩm đặt sát nhau.]

3.4.3. Đánh giá độ chính xác tính tiền của hệ thống

[Bổ sung: thử nghiệm N giỏ hàng, tỉ lệ giỏ hàng tính đúng tổng tiền, tỉ lệ đếm đúng số lượng.]

3.4.4. Phân tích các trường hợp nhận diện đúng và sai

[Bổ sung: ví dụ minh họa trường hợp đúng/sai và nguyên nhân.]

3.5. Kết quả xây dựng và đánh giá chương trình

3.5.1. Giao diện chính của chương trình

[Bổ sung: ảnh chụp màn hình giao diện chính.]

3.5.2. Chức năng nhập hình ảnh sản phẩm

[Bổ sung: ảnh chụp chức năng tải ảnh / video / camera.]

3.5.3. Chức năng nhận diện và hiển thị kết quả

[Bổ sung: ảnh chụp kết quả nhận diện và giỏ hàng.]

3.5.4. Chức năng tính tiền và xuất hóa đơn

[Bổ sung: ảnh chụp hóa đơn được xuất, đối chiếu với hóa đơn thực tế.]

3.5.5. Hạn chế và hướng phát triển

[Bổ sung sau khi có kết quả: hạn chế về dữ liệu, số lớp, tình huống che khuất; hướng phát triển như mở rộng danh mục, kết hợp mã vạch, triển khai trên thiết bị nhúng.]

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]	X.-S. Wei, Q. Cui, L. Yang, P. Wang, and L. Liu, “RPC: A large-scale retail product checkout dataset,” arXiv:1901.07249, 2019.

[2]	E. Goldman, R. Herzig, A. Eisenschtat, J. Goldberger, and T. Hassner, “Precise detection in densely packed scenes,” in Proc. IEEE CVPR, 2019, pp. 5227–5236.

[3]	T. M. Mitchell, Machine Learning. New York: McGraw-Hill, 1997.

[4]	I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

[5]	J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei, “ImageNet: A large-scale hierarchical image database,” in Proc. IEEE CVPR, 2009, pp. 248–255.

[6]	T.-Y. Lin et al., “Microsoft COCO: Common objects in context,” in Proc. ECCV, 2014, pp. 740–755.

[7]	C. Shorten and T. M. Khoshgoftaar, “A survey on image data augmentation for deep learning,” Journal of Big Data, vol. 6, no. 60, 2019.

[8]	N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of oriented gradients for human detection,” in Proc. IEEE CVPR, 2005, pp. 886–893.

[9]	T. Cover and P. Hart, “Nearest neighbor pattern classification,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967.

[10]	C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” Machine Learning, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.

[11]	L. Breiman, “Random forests,” Machine Learning, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.

[12]	Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” Proceedings of the IEEE, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.

[13]	S. J. Pan and Q. Yang, “A survey on transfer learning,” IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 22, no. 10, pp. 1345–1359, 2010.

[14]	K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in Proc. IEEE CVPR, 2016, pp. 770–778.

[15]	M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L.-C. Chen, “MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks,” in Proc. IEEE CVPR, 2018, pp. 4510–4520.

[16]	S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks,” in Advances in Neural Information Processing Systems 28, 2015, pp. 91–99.

[17]	J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in Proc. IEEE CVPR, 2016, pp. 779–788.

[18]	G. Jocher, J. Qiu, and A. Chaurasia, Ultralytics YOLO, 2023. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics

[19]	A. Paszke et al., “PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library,” in Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019.

[20]	F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine learning in Python,” Journal of Machine Learning Research, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[21]	M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The PASCAL Visual Object Classes (VOC) challenge,” International Journal of Computer Vision, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010.